Fiche : un automate et un actionneur

Application : régulation de tension d’un transformateur de poste source 63 kV / 20 kV

Nom, prénom, groupe : ____________________          GEII          Date : ____ / ____ / 2026

Un automate mesure la tension du jeu de barres 20 kV et commande le régleur en charge du transformateur (monter ou descendre d’une prise) pour la maintenir autour d’une consigne.

# 1. Automate : Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC

| Référence | 6ES7214-1AG40-0XB0 |
| --- | --- |
| Capacités | 14 entrées TOR 24 V, 10 sorties TOR 24 V, 2 entrées analogiques 0-10 V ; alimentation 24 V CC ; extensible avec des cartes et des modules d’E/S et de communication. |
| Programmation | logiciel TIA Portal ; langages LD (Ladder), FBD et SCL. |
| Protocoles | PROFINET (port Ethernet intégré) ; Modbus TCP (instructions MB_CLIENT et MB_SERVER) ; Modbus RTU avec un module de communication RS-485. |
| Rôle | lit la tension (entrée analogique), applique la logique de régulation, envoie les ordres monter / descendre. |

# 2. Actionneur : régleur en charge Reinhausen (MR), commande moteur TAPMOTION ED

| Fabricant | Maschinenfabrik Reinhausen (MR), Allemagne ; régleurs OILTAP et VACUTAP. |
| --- | --- |
| Fonction | la commande moteur TAPMOTION ED entraîne le régleur en charge : elle change la prise du transformateur sans couper le courant, donc la tension du secondaire. |
| Commande | ordres monter / descendre en TOR (contacts) ; retours de la position de prise et du fonctionnement du moteur. |
| Protocoles | liaison câblée avec l’automate. Un régulateur dédié MR (TAPCON) ajoute les protocoles de supervision du poste : CEI 61850 et Modbus. |

# 3. Lien avec mon projet

Dans mon projet, l’automate est simulé en Python et échange en Modbus TCP avec la simulation du poste et une IHM Node-RED : tension du jeu de barres, position de la prise, ordres monter / descendre et réglages (consigne, bande morte, temporisations).

# Références

- Siemens : fiche technique de la CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7214-1AG40-0XB0

- MR : commande moteur TAPMOTION ED

- MR : TAPMOTION ED, données techniques (TD 292)

- MR : régulateur TAPCON 230, supplément CEI 61850